UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY

UFR Mathématiques & Informatique — Département Informatique

PROJET ECUE Introduction aux Systèmes Embarqués et à l'Internet des Objets

SmartCampus CI Station IoT de Monitoring Intelligente — Pipeline Complet

| Matière | Introduction aux Systèmes Embarqués et IoT |
| --- | --- |
| Niveau | Licence 2 — Sciences Informatiques |
| Durée totale | 20 heures de travail autonome en groupe |
| Taille des groupes | 3 étudiants par groupe |
| Évaluation | Rapport PDF + démonstration live + code rendu (50 pts) |
| Prérequis | TP1 à TP5B validés (Tinkercad + Wokwi + Docker pipeline) |
| Outils | Wokwi · Docker Compose · Mosquitto · InfluxDB · Node-RED · Grafana |
| Date de rendu |  |

# 1. Contexte et motivation

Le campus d'Abidjan concentre des milliers d'étudiants dans des espaces parfois mal régulés : salles de cours surchauffées en saison sèche, bibliothèques bondées sans visibilité sur la disponibilité des places, laboratoires dont la consommation d'énergie est difficile à piloter. Les villes intelligentes africaines — à l'image du Plan Smart City d'Abidjan — misent sur des capteurs bas-coût et des protocoles légers comme MQTT pour collecter, centraliser et agir sur ces données en temps réel.

Votre mission : concevoir et déployer une station IoT de monitoring intelligent pour un espace du campus UFHB. Vous utiliserez exactement les outils et protocoles de votre choix pour produire un système fonctionnel de bout en bout, depuis les capteurs simulés jusqu'au dashboard de visualisation, en passant par le pipeline Docker.

# 2. Scénarios d'application — un par groupe

Chaque groupe choisit ou se voit attribuer l'un des scénarios ci-dessous. Le pipeline technique est identique pour tous ; seul le contexte applicatif, les seuils d'alerte et l'organisation du dashboard changent.

| Grp. | Scénario | Capteurs simulés | Zone campus |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Confort thermique en salle de cours | DHT22 (T°C + humidité) · Potentiomètre (CO2 proxy) · PIR (présence) | Amphi A — UFR Maths-Info |
| B | Qualité de l'air — bibliothèque centrale | DHT22 · MQ-135 proxy (potentiomètre) · LDR (luminosité naturelle) | Bibliothèque UFHB — Salle lecture |
| C | Gestion énergétique — laboratoire informatique | Capteur courant proxy (potentiomètre) · DHT22 · LDR | Labo Réseau — Dept. Informatique |
| D | Monitoring parking et accès campus | HC-SR04 proxy (potentiomètre) · PIR · DHT22 (météo locale) | Parking principal — Entrée Cocody |
| E | Station météo campus & alerte canicule | DHT22 · BMP280 proxy (pot.) · LDR UV-index proxy | Toiture — Bâtiment administratif |

Si le nombre de groupes dépasse 5, les groupes F+ reprennent un scénario existant en ajoutant une contrainte supplémentaire : multi-nœuds (2 ESP32 simulés simultanément publient des données depuis deux salles différentes).

# 3. Architecture cible du système

Le système à produire respecte l'architecture en couches vue en cours et lors des TP. Chaque couche doit être opérationnelle et documentée.

| Couche | Composant | Rôle attendu | Outil / technologie |
| --- | --- | --- | --- |
| Perception | ESP32 simulé (1 ou 2 nœuds) | Lecture capteurs, filtrage Edge, publication MQTT toutes les 5s | Wokwi + Arduino C + PubSubClient |
| Transport | Broker MQTT | Réception et redistribution des messages publiés | Mosquitto 2.0 (Docker) |
| Traitement / ETL | ETL flux | Souscription MQTT, parsing JSON, insertion InfluxDB | Node-RED (Docker) |
| Stockage | Base time-series | Persistance des mesures horodatées, requêtes Flux | InfluxDB 2.7 (Docker) |
| Visualisation | Dashboard & alertes | Graphiques temps réel, seuils visuels, notification alerte | Grafana (Docker) |

## 3.1  Format des topics MQTT

Les groupes respectent la convention de nommage suivante pour tous les topics :

| Topic | Usage |
| --- | --- |
| ufhb/<groupe>/capteurs/<type> | Publication périodique des mesures (toutes les 5 s, retain=true) |
| ufhb/<groupe>/alertes | Publication immédiate d'une alerte JSON dès dépassement de seuil |
| ufhb/<groupe>/statut | Message Last Will & Testament (LWT) — état de connexion du nœud |
| ufhb/<groupe>/cmd | Topic de commande (optionnel) — activer/désactiver LED depuis Grafana |

Exemple pour le groupe B : ufhb/grp_b/capteurs/temperature ¦ ufhb/grp_b/alertes ¦ ufhb/grp_b/statut

# 4. Travail demandé — décomposition en phases

Le projet est structuré en quatre phases successives. La charge totale est de 20 heures en autonomie, réparties selon le planning ci-dessous. Chaque phase doit être documentée au fur et à mesure dans le rapport.

Phase 1 — Conception & Architecture (4 h)

Avant d'écrire la moindre ligne de code, le groupe doit formaliser son architecture.

- Rédigez un schéma d'architecture complet (Excalidraw, draw.io) montrant : nœud(s) ESP32 → broker Mosquitto → Node-RED → InfluxDB → Grafana. Annotez chaque flèche avec le protocole et le port utilisé.

- Définissez la liste complète des topics MQTT que vous allez utiliser, en respectant la convention du §3.1.

- Spécifiez les seuils d'alerte propres à votre scénario (valeurs justifiées par rapport au contexte ivoirien — températures Abidjan, normes OMS pour l'air, etc.).

- Répartissez les tâches entre les 3 membres du groupe et produisez un tableau de responsabilités (Qui fait quoi ?).

- Listez les capteurs simulés dans Wokwi et justifiez leur connexion aux GPIO de l'ESP32.

Phase 2 — Développement embarqué ESP32 (6 h)

Développez le firmware de votre nœud ESP32 sous Wokwi à partir du code de base fourni en TP5A, en l'adaptant à votre scénario.

### Exigences minimales du code ESP32

- Connexion Wi-Fi simulée (SSID Wokwi-GUEST) et connexion au broker Mosquitto local (remplacer broker.hivemq.com par l'IP de votre machine).

- Lecture de tous les capteurs définis à la Phase 1, toutes les 5 secondes.

- Publication MQTT des mesures sur les topics définis, avec retain=true pour les données périodiques.

- Filtrage Edge : publication immédiate sur le topic /alertes dès qu'un seuil est franchi, avec payload JSON structuré (type, valeur, seuil, timestamp).

- Message Last Will & Testament (LWT) configuré pour signaler la déconnexion du nœud.

- Gestion d'erreurs : reconnexion automatique MQTT si la connexion est perdue, messages Serial pour le débogage.

### Exigences avancées (pour la mention Bien/Très Bien)

- Implémentez un second ESP32 Wokwi simulant un second nœud dans la même zone (même scénario, légèrement décalé géographiquement). Les deux publient en simultané avec des logins différents.

- Ajoutez un topic de souscription /cmd : l'ESP32 écoute une commande JSON {"led": true/false} pour allumer/éteindre la LED d'alerte à distance depuis Grafana.

- Implémentez un compteur de messages perdus (MQTT QoS 1 avec confirmation) affiché sur le Serial Monitor.

Phase 3 — Pipeline Docker & Dashboard (7 h)

Déployez et configurez le pipeline complet vu en TP5B, en l'adaptant à votre scénario et en enrichissant le dashboard Grafana.

### Infrastructure Docker

- Reprenez le docker-compose.yml du TP5B et personnalisez les variables (bucket InfluxDB, credentials) avec les informations de votre groupe.

- Adaptez le fichier mosquitto.conf pour ajouter une authentification par mot de passe (user/password) — fichier mosquitto/passwd généré avec mosquitto_passwd.

- Documentez dans le rapport la commande de démarrage et la vérification de l'état de chaque conteneur.

### Flux Node-RED

- Créez un flux Node-RED qui souscrit à tous les topics de votre groupe (ufhb/<groupe>/capteurs/#) et insère dans InfluxDB.

- Ajoutez un nœud de filtrage dans Node-RED : si la valeur est aberrante (NaN, hors plage physique), elle est rejetée et un message d'erreur est envoyé sur un topic /erreurs.

- Exportez le flux (menu → Export → JSON) pour l'inclure dans le rapport.

### Dashboard Grafana

- Créez un dashboard nommé SmartCampus CI — <Nom du scénario> contenant au minimum : un panneau Time Series par capteur, un panneau Stat affichant la dernière valeur en temps réel, un panneau Gauge avec les seuils colorés (vert/orange/rouge).

- Configurez au moins une alerte Grafana (Alert Rule) sur le capteur principal de votre scénario, avec une condition de déclenchement et une durée de maintien (e.g., température > 35°C pendant 1 minute).

- Personnalisez le dashboard : titre, unités de mesure (°C, %, ppm…), couleurs cohérentes avec le scénario.

Phase 4 — Rapport & Soutenance (3 h)

- Rédigez le rapport en suivant le plan de la section 6.

- Préparez une démonstration live de 10 minutes : la simulation Wokwi tourne, les données arrivent en temps réel dans Grafana, une alerte se déclenche sous les yeux de l'enseignant.

- Chaque membre du groupe doit être capable d'expliquer n'importe quelle partie du système.

# 5. Planning recommandé

| Séance | Durée | Activités | Livrable intermédiaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 h | Choix du scénario · Schéma d'architecture · Répartition des tâches · Définition des topics et seuils | Schéma annoté + tableau des responsabilités |
| 2 | 3 h | Montage Wokwi + code Arduino C de base (TP5A adapté) · Test publication MQTT sur broker public | Lien Wokwi partageable + captures MQTTX |
| 3 | 3 h | Ajout filtrage Edge + LWT + gestion erreurs sur ESP32 · Test des alertes | Code ESP32 final + captures alertes JSON |
| 4 | 4 h | Déploiement Docker pipeline (TP5B adapté) · Configuration Mosquitto authentifié · Test insertion InfluxDB | Pipeline Docker fonctionnel + export flows Node-RED |
| 5 | 3 h | Construction dashboard Grafana · Configuration alertes · Intégration ESP32 ↔ Mosquitto local | Dashboard Grafana exporté (JSON) + capture du système live |
| 6 | 3 h | Rédaction rapport · Préparation démo · Répétition soutenance | Rapport PDF final + archive projet zippée |

# 6. Livrables à remettre

## 6.1  Archive de projet (dossier zippé)

L'archive doit respecter l'arborescence suivante :

smartcampus_grp<X>/ ├── rapport/ ← rapport PDF ├── esp32/ ← code Arduino (.ino) + lien Wokwi dans README.md ├── docker/ │ ├── docker-compose.yml │ ├── mosquitto/config/mosquitto.conf │ ├── influxdb/.env │ └── nodered/flows/flows.json ← export Node-RED ├── grafana/ │ └── dashboard_export.json ← dashboard Grafana exporté └── captures/ ← screenshots du système en fonctionnement

## 6.2  Rapport PDF (10 à 15 pages hors annexes)

Le rapport doit comporter les sections suivantes, dans l'ordre :

- Page de garde : titre, scénario, noms et matricules de tous les membres, date.

- Présentation du scénario : contexte, problème résolu, justification des seuils par rapport au contexte ivoirien.

- Architecture du système : schéma annoté, tableau des topics, description de chaque couche.

- Développement embarqué : description du circuit Wokwi, explication du code ESP32 (principales fonctions), captures d'écran de la simulation en cours.

- Pipeline Docker : extraits commentés du docker-compose.yml, explication du flux Node-RED, captures d'écran de Node-RED et d'InfluxDB Data Explorer.

- Dashboard Grafana : captures d'écran annotées du dashboard, description des alertes configurées.

- Tests et validation : tableau de résultats des tests (normal, anomalie, déconnexion), analyse critique.

- Bilan et perspectives : difficultés rencontrées, améliorations possibles, lien avec le cours L3.

- Répartition des tâches : tableau précis indiquant la contribution de chaque membre.

# 7. Grille d'évaluation

| Critère d'évaluation | Indicateurs de réussite | Points | Modalité |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Code ESP32 & simulation Wokwi (16 pts) |  |  |  |
| Circuit Wokwi correct (composants + câblage) | Lien partagé, simulation sans erreur | 3 | Observation |
| Connexion Wi-Fi + MQTT établie | Serial Monitor confirme la connexion | 2 | Capture |
| Publication MQTT des mesures (3 capteurs min.) | Messages visibles dans MQTTX ou Grafana | 4 | Démo live |
| Filtrage Edge + alertes JSON sur /alertes | LED s'allume, JSON correct sur le topic | 4 | Démo live |
| LWT configuré + gestion reconnexion | Message LWT visible après coupure simulée | 3 | Démo live |
| B — Pipeline Docker & Node-RED (14 pts) |  |  |  |
| docker-compose.yml fonctionnel (4 services up) | docker compose ps affiche 4 conteneurs Running | 4 | Démo live |
| Mosquitto avec authentification | Connexion refusée sans credentials | 2 | Test |
| Flux Node-RED MQTT → InfluxDB opérationnel | Points visibles dans InfluxDB Data Explorer | 4 | Démo live |
| Filtrage des valeurs aberrantes dans Node-RED | Valeur NaN rejetée, log sur /erreurs | 2 | Test |
| Export flows Node-RED inclus dans l'archive | Fichier flows.json présent et importable | 2 | Archive |
| C — Dashboard Grafana (10 pts) |  |  |  |
| Dashboard complet (Time Series + Stat + Gauge) | 3 types de panneaux présents, unités correctes | 4 | Démo live |
| Alerte Grafana configurée et déclenchée | Alerte FIRING visible en démo | 4 | Démo live |
| Dashboard exporté (JSON) dans l'archive | Fichier importable dans une instance Grafana vide | 2 | Archive |
| D — Rapport & Qualité générale (10 pts) |  |  |  |
| Rapport : structure, clarté, captures annotées | Toutes les sections présentes, captures lisibles | 4 | Rapport PDF |
| Soutenance : clarté, réponses aux questions | Chaque membre peut expliquer son travail | 4 | Oral |
| Répartition équitable des tâches documentée | Tableau de contribution dans le rapport | 2 | Rapport PDF |
| BONUS — Fonctionnalités avancées (+5 pts max, plafond 50 pts) |  |  |  |
| Double nœud ESP32 simultané (2 Wokwi actifs) | 2 flux de données distincts dans Grafana | +2 | Démo live |
| Commande LED depuis Grafana (topic /cmd) | LED s'allume/s'éteint depuis le dashboard | +2 | Démo live |
| Déploiement sur ESP32 physique (si disponible) | Données réelles dans le pipeline | +1 | Démo live |
| TOTAL |  | 50 pts |  |

# 8. Règles et consignes importantes

## 8.1  Organisation du groupe

- Le groupe de 4 doit se répartir le travail équitablement entre les couches (ESP32, Docker/Node-RED, Grafana, rapport). Une spécialisation complète (un seul membre fait tout Docker par exemple) n'est pas acceptable et sera pénalisée lors de la soutenance.

- Chaque membre doit être capable d'expliquer et de défendre l'intégralité du système, pas seulement « sa » partie.

- Désignez un référent de groupe chargé de la coordination et des rendus.

## 8.2  Intégrité académique

- Le partage de code entre groupes ayant le même scénario est strictement interdit. Le plagiat entraîne la note 0 pour tous les membres concernés.

- L'utilisation d'assistants IA (ChatGPT, Claude, etc.) pour générer du code est autorisée à condition de le déclarer explicitement dans le rapport (section « Outils utilisés ») et de comprendre et pouvoir expliquer chaque ligne produite.

- Les bibliothèques open source sont autorisées (PubSubClient, DHT, etc.) — à citer dans le rapport.

## 8.3  Modalités de rendu

- Rendu électronique sur la plateforme pédagogique UFHB (ou par email à l'enseignant selon les instructions) avant la date limite.

- Format du fichier rendu : archive ZIP nommée smartcampus_grp<X>_<nom_referent>.zip, contenant le dossier respectant l'arborescence du §6.1.

- Retard non justifié : -2 points par jour de retard.

## 8.4  Soutenance

- Durée : 10 minutes de démo live + 5 minutes de questions. Le système doit fonctionner en direct.

- Chaque membre présente une partie du système. L'enseignant peut interroger n'importe quel membre sur n'importe quelle partie.

- Apportez votre machine avec le docker compose déjà lancé et la simulation Wokwi prête.

# 9. Ressources utiles

| Ressource | Lien / Référence |
| --- | --- |
| Simulateur ESP32 | https://wokwi.com |
| Client MQTT desktop | https://mqttx.app |
| HiveMQ Web Client (alternative) | https://www.hivemq.com/demos/websocket-client/ |
| Docker Desktop (Windows/Mac) | https://www.docker.com/products/docker-desktop/ |
| Documentation InfluxDB 2.x Flux | https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/query-data/flux/ |
| Documentation Node-RED | https://nodered.org/docs/ |
| Documentation Grafana Alerting | https://grafana.com/docs/grafana/latest/alerting/ |
| Bibliothèque PubSubClient ESP32 | https://github.com/knolleary/pubsubclient |
| Cours de référence (syllabus) | Syllabus L2 Systèmes Embarqués & IoT v2025-2026 (document distribué en cours) |

En cas de blocage technique (Docker, Wokwi, InfluxDB), consultez d'abord le TP5B et les ressources ci-dessus. Si le problème persiste, contactez l'enseignant par email avec une description précise du symptôme, la commande exécutée et le message d'erreur complet.

Document pédagogique — UFHB Département Informatique  |  L2 Systèmes Embarqués & IoT  |  2025-2026  |  Usage interne